Geekbrains

Метеостанция с дисплеем и web-сервером для удаленного наблюдения за текущими показаниями

Программа: Разработчик

Специализация: Инженерных умных устройств

Лялин Евгений Дмитриевич

Тула

2024

Содержание

Содержание	2

Введение	2

Теоретическая и практическая главы	5

Заключение	15

Список используемой литературы	16

Приложения	17

Введение

Проект «Метеостанция с дисплеем и веб-сервером» на базе ESP32 и протокола MQTT предоставляет уникальную возможность для получения актуальной информации о температуре, атмосферном давлении и влажности в режиме реального времени.

ESP32, обладая высокой производительностью и встроенными функциями Wi-Fi идеально подходит для создания IoT-устройств. Использование протокола MQTT обеспечивает надежную и эффективную передачу данных между метеостанцией и сервером, что позволяет пользователям получать информацию о температуре, влажности, атмосферном давлении и других параметрах с любой точки мира.

Данный проект не только позволит пользователям следить за текущими погодными условиями, но и станет отличной основой для дальнейших исследований в области метеорологии и интернет-технологий. Введение в проект включает описание его целей, функциональных возможностей, а также архитектуры системы, что позволит оценить его потенциал и практическую ценность.

Целью проекта является получение практических навыков работы с датчиками и устройствами подключенных к шине I2C, программирование на языке C/C++, передача данных по протоколу MQQT и создание табло визуализации на основе Node-RED.

Для реализации проекта применяется следующее оборудование:

- микроконтроллер ESP32;

- дисплей SSD1306 128х64 I2C;

- датчик давления и температуры BMP280;

-датчик влажности AM2320;

- макетная плата с набором проводников.

Для реализации web сервера будет использоваться арендованный VDS сервер на основе Ubuntu 20.04 с установленным MQTT-брокером и Node-Red Dashboard.

Node-RED — мощный инструмент для визуального программирования. Создание потоков подключения позволяет легко интегрировать различные устройства и сервисы.

В ходе выполнения проекта используются следующие инструменты:

- Visual Studio Code с установленным расширением PltformIO – для написания и отладки кода для микроконтроллера ESP32;

- Termius – SSH-клиент для доступа к удаленному серверу;

- мультиметр Mestek для прозвонки правильности собранных цепей;

- wokwi.com- онлайн эмулятор ESP32;

- Google Chrome в качестве программы для визуализации данных.

Теоретическая и практическая главы

- Сборка макета устройства

Процесс сборки включает в себя следующие шаги:

1.1 Подключение платы ESP32 к компьютеру для питания и программирования. Модуль ESP32 имеет встроенный преобразователь USB-RS 232 для возможности прошивки микроконтроллера, а также преобразователь напряжения 5В в 3.3В. Все устройства (дисплей, датчики) питаются от напряжения 3.3В.

Обмен данными микроконтроллера со всеми устройствами ведется по протоколу I2C.

I2C (Inter-Integrated Circuit) — это протокол связи, который позволяет микроконтроллерам и периферийным устройствам обмениваться данными. Он использует всего два провода для связи: SDA (Serial Data Line) и SCL (Serial Clock Line).

1.2 Подключение дисплея SSD1306:

• VCC — подключение к VCC (3.3V).

• GND — подключение к GND.

• SDA — подключение к SDA на ESP32 (GPIO 21).

• SCL — подключение к SCL на ESP32 (GPIO 22).

1.3 Подключение датчика давления и температуры BMP280:

• VCC — подключение к VCC (3.3V).

• GND — подключение к GND.

• SDA — подключение к SDA (тот же, что и для SSD1306).

• SCL — подключение к SCL (тот же, что и для SSD1306).

1.4 Подключение датчика влажности AM2320:

• VCC — подключение к VCC (3.3V).

• GND — подключение к GND.

• SDA — подключение к SDA (тот же, что и для SSD1306).

• SCL — подключение к SCL (тот же, что и для SSD1306).

1.5 Согласно требованиям протокола, I2C к выводам SCL и SDA подключены подтягивающие к питанию 3.3В резисторы номиналом 10 кОм.

Схема устройства представлена на следующем рисунке (датчик BMP280 не показан):

Фото собранного макета представлено на следующем рисунке:

- Описание комплектующих

2.1 Микроконтроллер ESP32-WROOM32

- Рабочее напряжение: 3,3 В
- Входное напряжение (USB): 5 В
- GPIO: 34
- Контакты аналогового входа: 16 (макс. вход: 3,2 В)
- Аналоговые выходные контакты: 2
- Флэш-память: 4 МБ
- Тактовая частота: 80 МГц/240 МГц
- ЦП: 32-битный
- Особенность: Bluetooth 4.2, 9 контактов сенсорного датчика.
- Интерфейсы: SPI, I2C, I2S, CAN, UART
- Протоколы Wi-Fi: 802.11 b/g/n (802.11n до 150 Мбит/с)
- Частота Wi-Fi: 2,4 ГГц – 2,5 ГГц
- Размеры: 52 мм х 26 мм.
- Вес: 9,8 г

  - OLED дисплей SSD1306 128х64

- Цвет – монохромный;

- Разрешение – 128 х 64;

- Графический чип – SSD1306;

- Интерфейс – I2C;

- Цвет дисплея – синий/желтый;

- Угол обзора> 160 °;

- Напряжение питания – от 3 до 5 В;

- Размер: 27х27х4 мм.

  - Датчик давления и температуры BMP280

- Напряжение питания: 1.71V – 3.6V;

- Интерфейс обмена данными: I2C или SPI;

- Ток потребления в рабочем режиме: 2.7uA при частоте опроса 1 Гц;

- Диапазон измерения атмосферного давления: 300hPa – 1100hPa (±0.12hPa), что эквивалентно диапазону от -500 до 9000 м над уровнем моря;

- Диапазон измерения температуры: -40°С … +85°С (±0.01°С);

- Максимальная частота работы интерфейса I2C: 3.4MHz;

- Максимальная частота работы интерфейса SPI: 10 МГц;

- Размер модуля: 21 х 18 мм;

  - Датчик влажности AM2320

- Напряжение питания – 3,1-5,5 В;

- Потребляемый ток – 8-10 мА в режиме ожидания, до 950 мА в режиме измерений;

- Диапазон измерения температуры от -40º до +80ºС;

- Максимальная погрешность измерений – 0,5 ºС;

- Диапазон измерения влажности воздуха – 0-100%;

- Погрешность измерений влажности воздуха – 3%;

- Время между считыванием данных – 2 сек;

- Габариты – 15х12,1х4,5 мм.

- Программирование микроконтроллера

  - Подготовка среды программирования.

Программирование микроконтроллера производится в среде Arduino в программе Visual Studio Code с установленным расширением PlatformIO.

  - Подготовка библиотек для работы с периферией и подключаемыми устройствами.

- #include <WiFi.h> //работа с Wifi

- #include <Wire.h> //работа с протоколом I2C

- #include <PubSubClient.h> //работа с протоколом MQTT

- #include <Adafruit_Sensor.h> //работа с датчиками

- #include <Adafruit_BMP280.h> //работа с датчиком BMP280

- #include <Adafruit_AM2320.h> //работа с датчиком AM2320.h

- #include <Adafruit_SSD1306.h> //работа с дисплеем SSD1306

  - Создание переменных и объектов для работы с оборудованием.

- #define I2C_display 0x3C

- #define I2C_BMP280 0x76

- const char* ssid = "TP-Link_6D83";

- const char* password = "PASSWORD";

- const char* mqtt_server = "138.124.31.84";

- WiFiClient espClient;

- PubSubClient client(espClient);

- long lastMsg = 0;

- char msg[50];

- int value = 0;

- float temperature = 0;

- float pressure = 0;

- float humidity =0;

- Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire, -1);

- Adafruit_BMP280 bmp;

- Adafruit_AM2320 am2320 = Adafruit_AM2320();

  - Функция подключения Wifi с выводом сообщений в терминал.

- void setup_wifi() {

- delay(10);

- Serial.println();

- Serial.print("Connecting to ");

- Serial.println(ssid);

- WiFi.begin(ssid, password);

- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

- delay(500);

- Serial.print(".");

- }

- Serial.println("");

- Serial.println("WiFi connected");

- Serial.println("IP address: ");

- Serial.println(WiFi.localIP());

- }

  - Функция подключения к брокеру MQTT с выводом сообщений в терминал.

- void reconnect() {

- while (!client.connected()) {

- Serial.print("Attempting MQTT connection...");

- if (client.connect("ESP8266Client")) {

- Serial.println("connected");

- client.subscribe("esp32/output");

- } else {

- Serial.print("failed, rc=");

- Serial.print(client.state());

- Serial.println(" try again in 5 seconds");

- delay(5000);

- }

- }

- }

  - Функция инициализации переменных, определения режимов работы датчиков, дисплея, wifi.

- void setup() {

- Serial.begin(9600);

- Wire.begin();

- am2320.begin();

- display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, I2C_display);

- display.clearDisplay();

- display.setTextColor(WHITE);

- bmp.begin(I2C_BMP280);

- bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,     /* Operating Mode. */

- Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,     /* Temp. oversampling */

- Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,    /* Pressure oversampling */

- Adafruit_BMP280::FILTER_X16,      /* Filtering. */

- Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */

- setup_wifi();

- client.setServer(mqtt_server, 1883);

- }

  - Основной цикл программы. Опрос датчиков, вывод на дисплей, проверка соединения с MQTT брокером и восстановление связи в случае обрыва, передача данных на удаленный сервер.

- void loop() {

- temperature = bmp.readTemperature();

- pressure = bmp.readPressure()*0.00750062;

- humidity = am2320.readHumidity();

- display.clearDisplay();

- display.setCursor(0,0);

- display.setTextSize(1);

- display.println(ssid);

- display.println(WiFi.localIP());

- display.setTextSize(2);

- display.print("T - ");

- display.println(temperature);

- display.print("P - ");

- display.println(pressure);

- display.print("H - ");

- display.println(humidity);

- display.display();

- if (!client.connected()) {

- reconnect();

- }

- client.loop();

- long now = millis();

- if (now - lastMsg > 5000) {

- lastMsg = now;

- char tempString[8];

- dtostrf(temperature, 1, 2, tempString);

- client.publish("esp32/temperature", tempString);

- char pressString[8];

- dtostrf(pressure, 1, 2, pressString);

- client.publish("esp32/pressure", pressString);

- char humidString[8];

- dtostrf(humidity, 1, 2, humidString);

- client.publish("esp32/humidity", humidString);

- }

- }

Полный листинг программы приведен в приложении 1.

- Подготовка серверной части

  - Подключение к удаленной VDS машине по протоколу SSH.

  - Подготовка Node-RED Dashboard .

Установка Dashboard

  - Подготовка MQTT-брокера Mosquitto .

Конфигурация Mosquitto доступ без пароля.

Создание потоков, подписка на топики ESP32.

- Описание работы системы

После включения питания в терминале отображается следующая информация:

Служебные сообщения от котроллера ESP32 – номер СОМ порта, скорость СОМ порта и т.д.

После первичной инициализации в терминал выводится сообщение с названием подключаемой точки доступа. При успешном подключении выводится сообщение – WiFi connected и IP адрес ESP32 в локальной сети.

Затем производится установка связи с MQTT брокером, после успешного соединения выводится сообщение – connected.

На экране дисплея выводится следующая информация

Имя точки доступа SSID

Локальный IP адрес

Текущая температура °С

Текущее давление мм.рт.ст

Текущая влажность %

При переходе по адресу http://138.124.31.84:1880/ui/ выводится текущее значение температуры, атмосферного давления и влажности в виде стрелочных приборов и цифровых значений.

Ниже на графиках представлены архивы значений за последнюю неделю

Заключение

Проект «Метеостанция с дисплеем и веб-сервером» на базе ESP32 и протокола MQTT стал успешной реализацией современных технологий в области интернет вещей. Он продемонстрировал, как с помощью доступного оборудования и программного обеспечения можно создать функциональное устройство, способное в реальном времени предоставлять актуальную информацию о погодных условиях и микроклимате в помещении.

Использование микроконтроллера ESP32 обеспечило высокую производительность и надежность системы, а интеграция с протоколом MQTT позволила эффективно передавать данные на удаленный сервер. Это не только обеспечивает пользователям доступ к информации о температуре, влажности и атмосферном давлении из любой точки мира, но и создает основу для дальнейшего развития проекта — например, добавления новых датчиков или расширения функционала веб-интерфейса.

Проект также стал отличной платформой для практического освоения навыков работы с датчиками, программирования на C/C++, а также визуализации данных с помощью Node-RED. Использование современных инструментов разработки, таких как Visual Studio Code и онлайн-эмуляторы, значительно упростило процесс создания и отладки кода.

В итоге, данная метеостанция не только предоставляет полезную информацию о текущих погодных условиях, но и открывает новые горизонты для исследований в области метеорологии и IoT-технологий. Проект может служить основой для будущих разработок и улучшений, что делает его ценным вкладом в изучение современных технологий и их применения в реальной жизни.

Список используемой литературы

- http://138.124.31.84:1880/ui/ ссылка на web сервер проекта.

- https://github.com/JonLED1/GB_C_IOT/tree/main/Final_work ссылка на Github проекта

- https://wokwi.com Эмулятор ESP32

- https://randomnerdtutorials.com/ Уроки и примеры с микроконтроллером ESP32

- https://nodered.org/ официальный сайт Node-RED

- https://3d-diy.ru/ описание технической части оборудования

- https://younglinux.info/ Уроки Linux, Bash, C/C++

- https://alexgyver.ru/ Практические занятия ESP32, Raspberry, C/C++

Приложение 1. Листинг кода C++ для микроконтроллера ESP32.

#include <WiFi.h>

#include <Wire.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BMP280.h>

#include <Adafruit_AM2320.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define I2C_display 0x3C

#define I2C_BMP280 0x76

const char* ssid = "TP-Link_6D83";

const char* password = "98519569";

const char* mqtt_server = "138.124.31.84";

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

long lastMsg = 0;

char msg[50];

int value = 0;

float temperature = 0;

float pressure = 0;

float humidity =0;

Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire, -1);

Adafruit_BMP280 bmp;

Adafruit_AM2320 am2320 = Adafruit_AM2320();

void setup_wifi() {

delay(10);

Serial.println();

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

Serial.println("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Attempting MQTT connection...");

if (client.connect("ESP8266Client")) {

Serial.println("connected");

client.subscribe("esp32/output");

} else {

Serial.print("failed, rc=");

Serial.print(client.state());

Serial.println(" try again in 5 seconds");

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

am2320.begin();

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, I2C_display);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(WHITE);

bmp.begin(I2C_BMP280);

bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,     /* Operating Mode. */

Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,     /* Temp. oversampling */

Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,    /* Pressure oversampling */

Adafruit_BMP280::FILTER_X16,      /* Filtering. */

Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); /* Standby time. */

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

}

void loop() {

temperature = bmp.readTemperature();

pressure = bmp.readPressure()*0.00750062;

humidity = am2320.readHumidity();

display.clearDisplay();

display.setCursor(0,0);

display.setTextSize(1);

display.println(ssid);

display.println(WiFi.localIP());

display.setTextSize(2);

display.print("T - ");

display.println(temperature);

display.print("P - ");

display.println(pressure);

display.print("H - ");

display.println(humidity);

display.display();

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

long now = millis();

if (now - lastMsg > 5000) {

lastMsg = now;

char tempString[8];

dtostrf(temperature, 1, 2, tempString);

client.publish("esp32/temperature", tempString);

char pressString[8];

dtostrf(pressure, 1, 2, pressString);

client.publish("esp32/pressure", pressString);

char humidString[8];

dtostrf(humidity, 1, 2, humidString);

client.publish("esp32/humidity", humidString);

}

}

Приложение 2. Листинг кода в формате json Node-RED.

| [ { "id": "b6932d514be1a226", "type": "tab", "label": "Поток 1", "disabled": false, "info": "", "env": [] }, { "id": "abf7079a.653be8", "type": "mqtt in", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "topic": "esp32/temperature", "qos": "2", "datatype": "auto-detect", "broker": "10e78a89.5b4fd5", "nl": false, "rap": false, "inputs": 0, "x": 211, "y": 336, "wires": [ [ "21eae8f8.2971b8", "b057e85acbb91c7d" ] ] }, { "id": "4aecba01.78ce64", "type": "mqtt in", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "topic": "esp32/pressure", "qos": "2", "datatype": "auto-detect", "broker": "10e78a89.5b4fd5", "nl": false, "rap": false, "inputs": 0, "x": 200, "y": 220, "wires": [ [ "df37e6b7.64c1c8", "bb751fd803fd11d4" ] ] }, { "id": "21eae8f8.2971b8", "type": "ui_chart", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "group": "61285987.c20328", "order": 2, "width": 0, "height": 0, "label": "", "chartType": "line", "legend": "false", "xformat": "dd HH:mm", "interpolate": "linear", "nodata": "", "dot": false, "ymin": "", "ymax": "", "removeOlder": 1, "removeOlderPoints": "", "removeOlderUnit": "604800", "cutout": 0, "diff": false, "className": "", "x": 430, "y": 300, "wires": [] }, { "id": "bb751fd803fd11d4", "type": "ui_chart", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "group": "3897eee0be7b7e25", "order": 1, "width": 0, "height": 0, "label": "", "chartType": "line", "legend": "false", "xformat": "dd HH:mm", "interpolate": "linear", "nodata": "", "dot": false, "ymin": "", "ymax": "", "removeOlder": 1, "removeOlderPoints": "", "removeOlderUnit": "604800", "cutout": 0, "useOneColor": false, "useUTC": false, "colors": [ "#1f77b4", "#aec7e8", "#ff7f0e", "#2ca02c", "#98df8a", "#d62728", "#ff9896", "#9467bd", "#c5b0d5" ], "outputs": 1, "useDifferentColor": false, "className": "", "x": 390, "y": 240, "wires": [ [] ] }, { "id": "607b3d826136aac3", "type": "mqtt in", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "topic": "esp32/humidity", "qos": "2", "datatype": "auto-detect", "broker": "10e78a89.5b4fd5", "nl": false, "rap": false, "inputs": 0, "x": 200, "y": 460, "wires": [ [ "e22d3f9cf3aa8120", "780a9ef3df654e6e" ] ] }, | "useOneColor": false, "useUTC": false, "colors": [ "#1f77b4", "#aec7e8", "#ff7f0e", "#2ca02c", "#98df8a", "#d62728", "#ff9896", "#9467bd", "#c5b0d5" ], "outputs": 1, "useDifferentColor": false, "className": "", "x": 390, "y": 360, "wires": [ [] ] }, { "id": "df37e6b7.64c1c8", "type": "ui_gauge", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "group": "3897eee0be7b7e25", "order": 1, "width": 0, "height": 0, "gtype": "gage", "title": "Pressure", "label": "мм. рт. ст", "format": "{{value}}", "min": 0, "max": "1000", "colors": [ "#00b3d9", "#0073e6", "#001bd7" ], "seg1": "33", "seg2": "66", "diff": false, "className": "", "x": 400, "y": 180, "wires": [] }, { "id": "b057e85acbb91c7d", "type": "ui_gauge", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "group": "61285987.c20328", "order": 1, "width": 0, "height": 0, "gtype": "gage", "title": "Temperature", "label": "°C", "format": "{{value}}", "min": "-50", "max": "50", "colors": [ "#00b500", "#e6e600", "#ca3838" ], "seg1": "", "seg2": "", { "id": "e22d3f9cf3aa8120", "type": "ui_chart", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "group": "97ec16e08db6dda4", "order": 2, "width": 0, "height": 0, "label": "", "chartType": "line", "legend": "false", "xformat": "dd HH:mm", "interpolate": "linear", "nodata": "", "dot": false, "ymin": "", "ymax": "", "removeOlder": 1, "removeOlderPoints": "", "removeOlderUnit": "604800", "cutout": 0, "useOneColor": false, "useUTC": false, "colors": [ "#1f77b4", "#aec7e8", "#ff7f0e", "#2ca02c", "#98df8a", "#d62728", "#ff9896", "#9467bd", "#c5b0d5" ], "outputs": 1, "useDifferentColor": false, "className": "", "x": 389, "y": 484, "wires": [ [] ] }, { "id": "780a9ef3df654e6e", "type": "ui_gauge", "z": "b6932d514be1a226", "name": "", "group": "97ec16e08db6dda4", "order": 1, "width": 0, "height": 0, "gtype": "gage", "title": "Humidity", "label": "%", "format": "{{value}}", "min": "0", "max": "99", "colors": [ "#00b500", "#e6e600", "#ca3838" ], "seg1": "", "seg2": "", "diff": false, "className": "", "x": 419, "y": 424, "wires": [] }, |
| --- | --- |

| "id": "10e78a89.5b4fd5", "type": "mqtt-broker", "name": "", "broker": "localhost", "port": "1883", "clientid": "", "usetls": false, "compatmode": true, "keepalive": "60", "cleansession": true, "birthTopic": "", "birthQos": "0", "birthPayload": "", "closeTopic": "", "closeQos": "0", "closePayload": "", "willTopic": "", "willQos": "0", "willPayload": "" }, { "id": "61285987.c20328", "type": "ui_group", "name": "Group 1", "tab": "e7c46d5e.a1283", "order": 1, "disp": false, "width": "6", "collapse": false, "className": "" }, | { { "id": "3897eee0be7b7e25", "type": "ui_group", "name": "Group 2", "tab": "e7c46d5e.a1283", "order": 2, "disp": false, "width": "6", "collapse": false, "className": "" }, { "id": "97ec16e08db6dda4", "type": "ui_group", "name": "Group 3", "tab": "e7c46d5e.a1283", "order": 3, "disp": false, "width": "6", "collapse": false, "className": "" }, { "id": "e7c46d5e.a1283", "type": "ui_tab", "name": "MeteoHome", "icon": "dashboard", "disabled": false, "hidden": false } ] |
| --- | --- |